附件1

空间操作业务划分的频段（国内划分）1

| 序号 | 简称 | 频率范围 | 使用方向 | 业务地位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L频段及更低频段 | 137-138 MHz | 空对地 | 主要业务 |
| 2 |  | 148-149.9 MHz | 地对空 | 主要业务 |
| 3 |  | 162.05-167 MHz | 空对地 | 主要业务 |
| 4 |  | 174-184 MHz | 空对地 | 主要业务 |
| 5 |  | 258-261 MHz | 地对空 | 主要业务 |
| 6 |  | 267-272 MHz | 空对地 | 次要业务 |
| 7 |  | 272-273 MHz | 空对地 | 主要业务 |
| 8 |  | 400.15-401 MHz | 空对地 | 次要业务 |
| 9 |  | 401-402 MHz | 空对地 | 主要业务 |
| 10 |  | 449.75-450.25 MHz | 地对空 | 可用业务 |
| 11 |  | 470-485 MHz | 空对地 | 主要业务 |
| 12 |  | 1427-1429 MHz | 地对空 | 主要业务 |
| 13 |  | 1525-1530 MHz | 空对地 | 主要业务 |
| 14 |  | 1530-1535 MHz | 空对地 | 主要业务 |
| 15 | S频段 | 2025-2110 MHz | 地对空/空对空 | 主要业务 |
| 16 |  | 2200-2290 MHz | 空对地/空对空 | 主要业务 |
| 17 | X频段2 | 7190-7250 MHz | 地对空 | 主要业务 |

注1：相关频率的具体使用要求见国际电联《无线电规则》与《中华人民共和国无线电频率划分规定》；

注2：该频段不属于空间操作业务的划分，仅限于在卫星地球探测业务中，使用该频段开展航天器的跟踪、遥测和遥令。